离心脱泥机保养内容

机械结构部分

转鼓、差速器和螺旋输送器

- 对转鼓和螺旋输送器进行全面的外观检查，查看是否存在磨损、腐蚀、裂纹等缺陷。重点检查螺旋叶片的磨损情况，若磨损超过规定范围，需及时修复或更换。

检查差速器齿轮磨损情况，更换差速器齿轮油，并采购齿轮油1件备用。

- 测量校准转鼓和螺旋输送器的同心度，确保其在允许的误差范围内，以保证离心机的平稳运行，减少振动和噪音。

- 清理转鼓和螺旋输送器内部的沉积物和杂质，防止其影响设备的分离效果和运行性能。

轴承

- 检查轴承的润滑情况，更换失效的润滑脂，并按照规定的油量和型号添加新的润滑脂。

- 紧固离心机地脚、轴承座等各连接螺栓，确保其牢固可靠，无松动现象。

传动皮带与链条

- 更换传动皮带，调整校准传动皮带的张紧度，使其在合适的范围内，以保证动力的有效传递。同时，检查链条的松紧度，并进行适当的调整。

电气系统部分

电机

- 对主副电机进行全面的检查和维护，包括检查电机的绝缘电阻、绕组的直流电阻，密封圈更换、电机轴承更换等确保电机的电气性能良好。

- 检查电机的接线是否牢固，有无松动、虚接现象。清理电机的散热通道，保证电机的散热良好。

控制柜

- 清理控制柜内的灰尘和杂物，保持控制柜内的清洁。检查控制柜内的电器元件，如接触器、继电器、熔断器等，查看是否有损坏、老化现象，如有问题应及时更换。

- 检查控制柜内的布线是否整齐、牢固，有无短路、断路等隐患。对控制柜内的线路进行紧固和整理，确保电气连接可靠。

- 测试控制柜的各项控制功能，如启动、停止、调速等，确保其正常运行。