| 二供泵房门禁监控系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸识别网络球机（含支架电源） | 海康威视 | DS-2DC4425DW-DE | 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720, 640 × 480，640 × 360） 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光灯类型： 智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝：支持 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 人脸抓拍：支持 智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 | 台 | 61 |  |
| 2 | 智能双光警戒枪机（含支架电源） | 海康威视 | DS-2CD2T4TYCFWDA4-LS | 400万智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持萤石平台接入 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50 m；白光最远可达30 m 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 支持人脸抓拍 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光：最远可达50 m 白光：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 | 台 | 61 |  |
| 3 | 4K轻智能NVR-K系列 | 海康威视 | DS-7804N-Z1/X | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 | 台 | 61 |  |
| 4 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 监控盘4T ；监控录像≥30天 | 台 | 61 |  |
| 5 | 刷卡门禁一体机（带报警功能） | 海康威视 | DS-K1T806M | 屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性：实体按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式（平台密码下发）； 存储容量：500个用户、1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 通信方式：有线网络； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC 12V/1A（自带12V1A电源适配器）； 息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s-999s可配）； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 61 |  |
| 6 | 联动报警设备 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 | 台 | 61 |  |
| 7 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H450PSC-LZ | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.3kg L型支架尺寸：长265*宽73*厚46(mm) Z型支架尺寸：长185*宽69.9*厚61(mm) | 只 | 61 |  |
| 8 | 单门磁力锁配件 | 海康威视 | DS-K4H450PSC-LZ | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.3kg L型支架尺寸：长265*宽73*厚46(mm) Z型支架尺寸：长185*宽69.9*厚61(mm) | 只 | 61 |  |
| 9 | 电源终端 | 海康威视 | DS-KAW50-1含机箱 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 61 |  |
| 10 | 开门按钮-按压式-塑料面板 | 海康威视 | EB29 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 台 | 61 |  |
| 11 | 千兆交换机 | 海康威视 | DS-XS05GD | 提供5个千兆以太网电口。 交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps MAC地址容量：2 K 缓存：1 Mbits 尺寸（宽×高×深）：87 mm × 25 mm × 51 mm 工作温度：0 °C~40 °C 工作湿度：5% - 95%(非冷凝) 存储温度：-40 °C~85 °C 存储湿度：5% - 95%(非冷凝) 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：5V DC ,0.6A 风扇：无风扇 整机功耗：≤ 3 W | 台 | 61 |  |
| 12 | 壁装机柜 | 国产 | 定制 | 承载录像机 ·结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济实用; · 国际流行的白色钢化玻璃前门; · 带圆形通风孔的上框;· 可同时安装脚轮和支撑脚; · 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件. | 台 | 61 |  |
| 13 | 平台介入授权 | 海康威视 |  | 门禁监控授权 | 套 | 61 |  |
| 14 | 系统集成及辅材 | 定制 | 定制 | 国标网线、电源线、JDG管、插排、胶布等 | 项 | 61 |  |